Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Objednávateľ: 			Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Miletičova19, 820 05 Bratislava

Projektant:			Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3

Zhotoviteľ:	   ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav. objektu:	            DSC, a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

# DOKUMENTÁCIA KVALITY STAVBY

Stavba :	Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Objekt :          SO 304 PHS pri ÚK vedľa parkoviska strategického parku

| Vypracoval za zhotoviteľa: Ing. Ľuboš Perdoch DSC a.s. | Kontroloval a predkladá za zhotoviteľa: Ing. Dušan Putirka, PhD. ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ | Schválil za stavebný dozor: Mgr. Ivana Šimková, PhD. SSC IVSC |
| --- | --- | --- |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| Dátum : | Dátum : | Dátum : |
| Paré č. |  |  |

Obsah dokumentácie kvality stavby

- Správa k dokumentácii kvality stavebných prác a zabudovaných materiálov

- Protokoly skúšok

- Certifikáty a vyhlásenia o parametroch k použitým materiálom

1. Správa k dokumentácii kvality stavebných prác a zabudovaných materiálov

Identifikačné údaje

Stavba

Názov stavby: Príprava strategického parku

Číslo a názov objektu	:  SO 303 PHS pri ÚK medzi križovatkou „B“ a „E“

Obec: Nitra

Okres: Nitra

Kraj: Nitriansky

Charakter stavby: Novostavba

Stavebník:

Názov a adresa: 	Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Miletičova19, 820 05 Bratislava

Projektant:

Hlavný projektant:    Ing. Marta Kodajová

Názov a adresa: 	Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava

Zhotoviteľ:              ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav.objektu:    DSC, a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

Budúci správca objektu:   Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Miletičova19, 820 05

Bratislava

ZAKLADNÉ ÚDAJE

Technické riešenie

Stavba sa nachádza v priemyselnej lokalite Nitra – Sever, v blízkostí obcí Mlynárce, Lužianky, Drážovce a katastrálnych územiach: Mlynárce, Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor. V dotknutej lokalite je plánovaná nová výstavba nového strategického parku predmetom tohto projektu je zriadenie trvalej cestnej infraštruktúry pre tento priemyselný park, vrátane ciest, mostov, múrov, protihlukových stien, prekládok potokov, zriadenie verejného osvetlenia, NN prípojok, odvodnenia, preložiek inžinierskych sietí zasahujúcich do budúcich ciest.

Potreba protihlukovej steny bola určená v hlukovej štúdii, ktorá bola spracovaná na základe podkladov a prieskumov dokumentácie pre stavebné povolenie a účinnosť protihlukovej steny v nej bola preukázaná výpočtom. Hluková štúdia bola súčasťou časti prieskumy dokumentácie pre stavebné povolenie.

Objekt protihlukovej steny sa nachádza v katastrálnom území Dražovce. Clona bude chrániť zástavbu obce Dražovce. Jej začiatok je v km 0,043 SO 129 vpravo, koniec v km 1,618 SO 104 vpravo. Výška steny určená od nivelety je 2,5-3m (skutočná výška steny je 3-3,5m). V šírkovom usporiadaní komunikácie je umiestnená v nespevnenej krajnici za deformačnou hĺbkou zvodidla. Skutočná dĺžka steny je 425m. Stena je navrhnutá ako pohltivá.

Požadované parametre protihlukovej steny z hlukovej štúdie – minimálna hodnota stupňa zvukovej nepriezvučnosti Rw = 33 dB (vrátané nosných a spájacích prvkov). Výsledný vložený útlm PHS po realizácii, zisťovaný v mieste objektivizácie do 100 metrov od PHS, musí byť minimálne 23 dB. Stredný činiteľ zvukovej pohltivosti min. ɑs = 0,8 tak, aby bola dodržaná aj vyššie uvedená nepriezvučnosť.

Návrh riešenia pozostáva z pohltivej výplne steny osadenej na železobetónových parapetných paneloch. Panely sú osadené do oceľových stĺpoch založených v železobetónových pilótach.

Protihluková stena je umiestnená na pravej nespevnenej krajnici SO 129 a pravej krajnici SO 104 v určenom staničení. Moduly sú päťmetrové, ich výška vychádza z hlukovej štúdie

Konštrukcia protihlukovej steny pozostáva z:

- Zakladanie:

- PHS výšky 2,5m (3,0m) - Zakladanie je riešené pomocou vŕtanej pilóty s výpažnicou priemeru 0,6 m, ktoré sú votknuté do stredne uľahnutých, a hlavice pilóty výšky 1,0m. Dĺžka pilót v jednotlivých úsekoch závisí od polohy štrkov a výšky násypu cesty. Hlavica pilóty priemeru 0,6 m je priamym pokračovaním pilóty. Stĺpik sa osadí do požadovanej polohy pomocou tŕna DN20 dĺžky 200 mm navareného zospodu HEB profilu do predvŕtaného otvoru v pilóte. Podloží sa do požadovanej výšky a zastabilizuje sa. Hlavica sa vybetónuje aj s prídavnou výstužou. V miestach výškových skokov sú stĺpiky opatrené plechmi hrúbky 15 mm, ktoré sú navarené do HEB profilov, slúžia na uloženie betónových profilov. Výškový skok sa môže vyriešiť aj podbetónovaním, v tomto prípade by sa plech do nosných stĺpikov nenavaril.

Vzhľadom na kolíziu stĺpikov č.54 a 85 s inžinierskymi sieťami sa pilóta v týchto miestach nerealizovali, medzi stĺpikmi 53-55 a 84-86 je vytvorený železobetónový základový pás uložený na vŕtaných pilótach priemeru 0,6 m. V základovom páse sa vytvorili kalichy, do ktorých sa vložili oceľové stĺpiky.

- PHS výšky 3,0m (3,5m) - Z oceľových valcovaných HEB 160 výšky podľa potreby dosiahnutia účinnej výšky steny. Na oceľový profil je v mieste uloženia navarená kotevná platňa hrúbky 15 mm, s pôdorysnými rozmermi 200 x 200 mm, ktorá slúži na lepšiu rektifikáciu stĺpika. V miestach výškových skokov sú stĺpiky opatrené plechmi hrúbky 15 mm, ktoré sú navarené do HEB profilov, slúžia na uloženie betónových profilov. Výškový skok sa vyriešil aj podbetónovaním, v tomto prípade sa plech do nosných stĺpikov nenavaril.

- PHS - výplň:

- Parapetné železobetónové prefabrikované panely výšky 500mm boli zasúvané do stĺpov tvaru H, dĺžky sú stanovené pre jednotlivé moduly. Železobetónové parapety sa ukladali priamo na hlavicu pilóty pomocou gumových ložísk, po výške sa stabilizovali v oceľovom stĺpiku taktiež pomocou gumových vymedzovacích ložísk. Výška betónových parapetných panelov je 0,5 m, šírka 0,12 m.

- Výplň tvoria zvukovoizolačné panely v AL ráme – pohltivé. Výška panelov je 1000 mm, alt. 500mm horný panel (v prípade potreby). Panel je opatrený systémom pero-drážka a má integrované EPDM tesnenie. Dodatočná fixácia panelov skrutkami nebola dovolená. Zaistenie panelu medzi oceľové stĺpy je zabezpečené systémovými fixačnými pružinami. Panely majú na spodnej hrane systémové drenážne otvory na odtok dažďovej vody. Nie je prípustné aby dažďová voda stekala z vrchného panelu na spodok panelu a následne na nižší panel.

Materiál nosnej časti PH steny:

Betón podľa STN EN 206+A1

- Pilóty C25/30 - XC2, XA1 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 S4

- Betónový parapet C35/45-XF4-XC4-XD3 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16

Betonárska výstuž - B 500B

Oceľ - S 235

Stena v celom svojom rozsahu tvorí lomenicu.

Požiadavka na osadenie protihlukovej steny bola stanovená v určenom staničení – čo najbližšie ku zdroju hluku. V násype cestného telesa je protihluková stena osadená osovo vo vzdialenosti 2,15 m krajnice, v prípade súbehu s verejným osvetlením 2,45 m od krajnice. Povrchové úpravy

Parapetný železobetónový panel bude natretý dvojnásobným ochranným akrylátovo živičným náterom proti pôsobeniu soli.

Povrchové úpravy oceľových konštrukcií - žiarové pozinkovanie, hrúbka pozinkovania v zmysle technických podmienok protikoróznej ochrany a STN EN ISO 1461.

Základové konštrukcie sú chránené voči agresivite prostredia dostatočným krytím výstuže.

Ochrana pre atmosférickým prepätím.

Pre ochranu nosných uholníkov PHS počas jej výstavby ako aj užívania sa ako zvodová sústava použila oceľová konštrukcia stĺpov, ktorá bola vodivo vzájomne prepojená medzi sebou a aj prepojená s výstužou celého betónového základu na oboch koncoch.

Protihluková stena je uzemnená pomocou pásoviny, ktorá sa uchytila pomocou skrutky M10 zo zadnej časti príruby oceľového stĺpika vo výške 0,5 m nad terénom. V oceľových stĺpikoch sa vytvoril v tomto mieste ako predpríprava otvor DN 12 mm.

Na konci prepojenia PHS sa ešte aj uzemnila dostatočným počtom zemniacích tyčí do zeme. Počet zemniacich tyčí bol spresnený meraním uzemnenia v danom mieste realizácie PHS. V prípade, že v trase PHS sa nachádzalo aj verejné osvetlenie toto taktiež bolo prepojené s uzemnením PHS. Celková hodnota zemniaceho odporu 2 ohmy.

Križovanie s IS

- cca v km 1,624 SO 104 križuje objekt protihlukovej steny existujúce inžinierske siete. Vzhľadom k dĺžke pilót je predpoklad, že tieto zasiahnu do ich ochranného pásma.

- cca v km 1,864 SO 104 križuje objekt protihlukovej steny objekt 515- Odvodnenie parkoviska OV - I.fáza. Ochranné pásmo objektu je v mieste križovania s protihlukovou stenou 1,5m od hrany potrubia. Pilóty protihlukovej steny do ochranného pásma nezasahujú.

Zmeny oproti DSP

Oproti predchádzajúcemu technickému riešeniu (DSP) nedochádza k zmenám v dĺžke a výške protihlukovej steny. Dochádza k posunu (odsadeniu) PHS z dôvodu dodržania deformačnej zóny od zvodidla (zmena typu zvodidla).

Protihluková stena je umiestnená na pravej nespevnenej krajnici SO 129 a pravej krajnici SO 104 v určenom staničení. Moduly sú päťmetrové, ich výška vychádza z hlukovej štúdie.

Dochádza k zmene v riešení hlavice pilóty, hlavice štvorcového pôdorysu budú vyhotovené ako kruhové, zabezpečujúce plynulé pokračovanie pilóty (kruhový tvar). Taktiež dochádza k zmene spôsobu kotvenia stľpov. Pôvodné riešenie kotvenia pomocou kotevnej platne a kotiev je nahradené jednotným riešením – votknutím stľpov do hlavice pilóty.

Vzhľad PHS – Zmenou riešenia zakladania a hlavice pilóty nedochádza k zmene celkového vzhľadu

Protihlukovej steny.

Záverečné hodnotenie

Výstavba stavebného objektu SO 304 PHS pri ÚK medzi križovatkou „B“ a „E“ je realizovaná podľa projektovej dokumentácie stupňa DRS, zmluvných podmienok, platných TKP a STN. Všetky materiály boli zdokladované preukaznými skúškami, skúškami typu, príslušnými certifikátmi, vyhláseniami o parametroch a ich zabudovanie bolo overené kontrolnými a preberacími skúškami v zmysle kontrolno-skúšobného plánu stavebného objektu.

2. ZREALIZOVAnÉ SKÚŠKY

2.1	Pilóty – protokoly  skúšok

2.2	Hlavice pilót – protokoly  skúšok

3. CERTIFIKÁTY A VYHLÁSENIA O PARAMETROCH K POUŽITÝM MATERIÁLOM, DOKLADY K POUŽITÝM MATERIÁLOM

Technologický postup

Kontrolný a skúšobný plán

3.1	Sprievodná technická dokumentácia k dodávanej výstuži hlavíc

3.2	Sprievodná technická dokumentácia k dodávanej betónovej zmesi

3.3	Oceľová konštrukcia – doklady

3.4	- Vyhlásenie o zhode, vydané spoločnosťou ZIN, s.r.o., Hronský Beňadik dňa 2.11.2015,

- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu – východisková,

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike dňa 11.3.2005

3.5	Betónové parapetné panely

3.6	Zoznam príloh – stĺpy HEB

3.7	Zoznam príloh – protihlukové panely PHS – výplne